深圳华源TDGC2J/TSGC2J系列接触式调压器采用进口硅钢片，经先进加工工艺制作而成的节能型新产品。根据需要的电压，单相接触式调压器可以从0～250V进行自由调整，三相接触式调压器可以从0～430V进行自由调整。

■      适用范围：

该系列产品广泛应用于工业生产、科学试验及家用电器的测试等领域中的调压设备、检验和试验设备、整流设备、电器产品老化实验设备、功率控制设备，实现调压、控温、调速、调光和功率控制等目的。

■      主要结构：

①      单元结构：

单相2KVA～10KVA调压器为调压单元结构，一个表面具有一定宽度的磨光部位的线圈固定在专门设计的底座上，接触组的碳刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触，转动手轮带动碳刷在线圈磨光表面上滑动进行调压，单元调压器一般为台式，外面有防护通风罩。
②   单相组装结构：

单相大容量调压器是由几个相同规格的单元组装而成，各单元的碳刷接触组装在同一主轴上，线圈输入端并联连接，输出端连接平衡电抗器，以平衡单元间电流分布并抑制环流。

■      基本原理：

调压器就是匝比连续可调的自耦变压器，当调压器碳刷借助于手轮，主轴和刷架作用，沿线圈的磨光表面滑动时，就可连续地改变匝比，从而可以无级而平滑的调节输出电压。

■      产品特点：

调压器具有效率高，漏磁小，损耗小，温升低，噪音低，震动小，瞬间过载能力强，使用方便、可靠，能长时间运行等特点。其中线圈是调压器是主要组成部分,它具有以下性能：

1. 采用高导磁有取向直钢片，因此损耗小。

2. 采用机械自动绕线，匝与匝之间均匀，每一条线拉直与平行，因此接触面平整。

3. 采用耐热的树脂材料来浸漆、固化，使调压器更耐热。

4. 采用机械研磨，使接触表面平滑如镜。

5. 采用传统多碳刷设计，使电刷的接触面增大，减小每个碳刷承受的电流，降低温升。

6. 采用高性能的电刷，增加导电率，消灭火花。

7. 采用铜表面焊接，减少接触电阻，降低温升。

8. 采用耐热的弹性金属材料，使机械压力长期稳定，减少接触的温升。

深圳华源www.szhypower.com